СПЕЦИФИКАЦИЯ №     ____________

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАО «ИСТОК». тел. (495) 562-3118, 796-0220 furgonkrasnogorsk@rambler.ru: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

РЕФРИЖЕРАТОР (СЭНДВИЧ ФУРГОН) на шасси  __________________________

| Базовая комплектация, рекомендуемые опции |  |
| --- | --- |
| Наименование | Характеристика |
| Наружный размер, мм | Длина __________ / Ширина __________ / Высота _________ |
| Внутренний размер, мм | Длина __________ / Ширина __________ / Высота _________ |
| Подрамник | Размеры элементов подрамника определяются в соответствии с рекомендациями производителя шасси Продольный лонжерон – Z образный профиль гнутый, сталь 09Г2С Подрамник сварен в единую раму и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001(Италия) |
| Пол | Пол 3-х слойный: ламинированная березовая водостойкая фанера 9мм снаружи / пенополистирол экструдированный 60-80мм / ламинированная фанера c сетчатым рисунком толщиной 12-18 мм внутри. Пол усилен березовыми поперечными балками. Сборка на клеях-герметиках КIILTOFLEX (Финляндия). Опции поверхности пола - рифленый алюминий, клеевая заливка. |
| Панели стен, крыши | Панели 3-х слойные: снаружи и изнутри оцинкованная сталь с полимерным покрытием между которыми расположен экструдированный пенополистирол толщиной 50 - 80 мм. Сборка осуществляется под вакуумом клеями клеями KESTOPUR (Финляндия). Опция – возможно изготовление 5-ти слойных панелей. Опция - взамен оцинкованной стали усиленный армированный пластик Optiplan (Германия). |
| Наружная окантовка | Алюминиевый анодированный профиль, по углам уголки из АБС пластика. |
| Внутренняя окантовка | Оцинкованная сталь. Опция - взамен оцинкованной стали анодированный алюминевый профиль. |
| Портал ворот | Портал ворот - оцинкованная сталь. Опция - портал ворот из нержавеющей стали. |
| Двери | Задние двери двустворчатые, распашные на 270 градусов, изготавливаются единой панелью по сэндвич технологиям – экструдированный пенополистирол Cтирофарм 50 или 80 мм оклеен с двух сторон оцинкованной сталью с полимерным покрытием (как правило RAL9003) под вакуумом клеями KESTOPUR (Финляндия). Опция - взамен оцинкованной стали усиленный армированный пластик Optiplan (Германия). |
| Фурнитура | Оцинкованная, импортная производства NЕVPA (Турция), количество петель на дверь в зависимости от высоты ворот по 2, 3 или 4 петли и по одному штанговому запору NЕVPA PUSH автомат на каждую створку двери. Уплотнитель резинопластиковый, импортный толщиной 50 или 80 мм. Опция - взамен оцинкованной фурнитура из нержавеющей стали производства NЕVPA (Турция). |
| Фиксатор двери | Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный. |
| Подкрылки | Пластиковые. |
| Отбойники | Сзади 2 резиновых отбойника. |
| Светотехника | Габаритные огни - впереди 2 белых, сзади 2 красных. Боковые светодиодные фонари (для фургонов более 4-х м). Плафон освещения внутри фургона 1 шт. |
| Ручка | Ручка на двери. |
| Установка | Установка фургона входит в стоимость. |
| Оформление | Выдача ПТС входит в стоимость при наличии действующего ОТТС, кроме случаев необходимости получения Свидетельства о Безопасности Конструкции Транспортного Средства. |