СПЕЦИФИКАЦИЯ №     ____________

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАО «ИСТОК». тел. (495) 562-3118, 796-0220 furgonkrasnogorsk@rambler.ru: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

бортовая платформа на шасси  __________________________

| Базовая комплектация, рекомендуемые опции |  |
| --- | --- |
| Наименование | Характеристика |
| Наружный размер, мм | Длина __________ / Ширина __________ / Высота _________ |
| Внутренний размер, мм | Длина __________ / Ширина __________ / Высота _________ |
| Подрамник | Размеры элементов подрамника определяются в соответствии с рекомендациями производителя шасси. Продольный лонжерон – швеллер гнутый, сталь 09Г2С. Поперечины – швеллер гнутый, сталь 09Г2С. Периметр - гнутый профиль с обрамлением оцинкованной сталью. Подрамник сварен в единую раму и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001(Италия). |
| Пол | Ламинированная березовая водостойкая фанера толщиной 12, 18 или 21 мм в зависимости от грузоподъемности транспортного средства. Крепление листов саморезами SFS (Швейцария). |
| Борта | Борта набираются из специальных анодированных алюминиевых профилей - легких и долговечных. Боковые и задний борта откидные и съемные, высота бортов 400 или 600мм. Боковой борт в стандарте изготавливается единым при длине кузова до 6,5 м. |
| Замки бортов | Замки в замыкающих борта стойках. |
| Стойки | Боковые стойки съемные на болтах. |
| Экран за кабиной | Экран за кабиной из профильных труб на высоту кабины. |
| Подкрылки | Пластиковые. |
| Отбойники | Сзади 2 резиновых отбойника. |
| Светотехника | Боковые светодиодные фонари (для фургонов более 4-х м) |
| Установка | Установка фургона входит в стоимость. |
| Оформление | Выдача ПТС входит в стоимость при наличии действующего ОТТС, кроме случаев необходимости получения Свидетельства о Безопасности Конструкции Транспортного Средства. |
| ОПЦИИ |  |
| Каркас | каркас под тент из профильных труб. Верхние перемычки каркаса съемные для производства верхней загрузки. |
| Стойки | Взамен съемных боковых стоек на болтах установка быстросъемных ломающихся стоек. |
| Тент | Тент из тентовой ткани Sealtex 650 (Корея) плотностью 650 г/кв.м. с температурным интервалом -60С...+70С. Базовый цвет серый (возможны 13 цветов). Опция - тентовая ткань Panama 900 (Корея) плотностью 900 г/кв.м. (возможны 5 цветов). |
| Двери | Задние двери двустворчатые, распашные на 270 градусов из ламинированной фанеры толщиной 21 мм. Опция - двери оклеиваются оцинкованной сталью с полимерным покрытием или армированным пластиком Optiplan (Германия). Фурнитура - Оцинкованная, импортная производства NЕVPA (Турция), количество петель на дверь _____ (в зависимости от высоты ворот по 2, 3 или 4 петли) и по одному штанговому запору NЕVPA PUSH автомат на каждую створку двери. Уплотнитель резинопластиковый, импортный 30 мм, фиксаторы двери в открытом состоянии «Т» образные. Опция - взамен оцинкованной фурнитура из нержавеющей стали производства NЕVPA (Турция). |
| Жесткая передняя стенка | Жесткая передняя стенка в передней части платформы: листы водостойкой ламинированной фанеры 12 мм на каркасе из профильных труб. |
| Кольцо крепления груза | Установка колец крепления груза (такелажных колец). |
| Ступенька (лестница) | Установка ступеньки на задний откидной борт или лестницы при установке задних дверей. |